建設土木向け平面図CADツール

要件定義・仕様書

Construction Civil Engineering CAD Tool - Requirements & Specifications

| ドキュメント番号 | CAD-REQ-2026-001 |
| --- | --- |
| バージョン | v1.0 |
| 作成日 | 2026年4月14日 |
| 分類 | 社内限 |
| 作成部門 | ITシステム運用管理部 |
| 適用システム | 建設土木向け平面図CADツール |

1. プロジェクト概要

1.1 背景と目的

建設土木業における現場作業では、仮設計画・土工計画・施工ヤード配置・道路舗装計画等の平面図を頻繁に作成・更新する必要がある。従来はAutoCADをはじめとする高価な商用CADソフトウェアに依存してきたが、ライセンスコスト・導入負荷・操作習熟の障壁が課題となっている。

本プロジェクトは、建設土木業に特化したWebベースの2D CADツールをOSSライブラリにより内製開発し、社内9拠点への展開を実現することで、コスト削減・業務効率化・図面品質の標準化を達成することを目的とする。

1.2 プロジェクト名・リポジトリ名候補

【プロジェクト名】

| # | プロジェクト名 | 読み | 採用理由・コンセプト |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CivilDraw | シビルドロー | 建設土木（Civil Engineering）と作図（Draw）を直結した直感的な名称。英語圏でも通用するグローバル対応。 |

【リポジトリ名】

| # | リポジトリ名 | 対応PJ名 | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | civil-draw | CivilDraw | kebab-case準拠。GitHub命名規則に最適。npm公開も想定可能。 |

1.3 スコープ

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象業種 | 建設土木業（現場仮設・土工掘削・施工ヤード・道路舗装） |
| 対象ユーザー | 現場担当者・施工管理者・設計担当者（CAD操作経験者） |
| 展開範囲 | 社内9拠点（本社・各現場事務所） |
| 動作環境 | Webブラウザ（Chrome/Edge最新版） |
| 開発体制 | ITシステム運用管理部主導・Claude Code活用による内製開発 |

2. 機能要件

2.1 キャンバス・操作系

| 機能ID | 機能名 | 詳細仕様 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV-001 | ズーム操作 | マウスホイールによるズームイン/アウト（0.1x〜50x）。Ctrl+スクロールも対応。 | 必須 |
| CV-002 | パン操作 | Spaceキー+ドラッグ または 中ボタンドラッグによるキャンバス移動 | 必須 |
| CV-003 | グリッド表示 | 実寸メートル単位のグリッド。縮尺に連動して間隔を自動調整 | 必須 |
| CV-004 | スナップ機能 | グリッドスナップ・端点スナップ・中点スナップ・交点スナップ | 必須 |
| CV-005 | 座標表示 | ステータスバーに現在カーソル座標をリアルタイム表示（実寸m単位） | 必須 |
| CV-006 | 縮尺設定 | 1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000 から選択 | 必須 |
| CV-007 | 用紙設定 | A4/A3/A2/A1/A0（縦・横）の用紙サイズ選択・用紙枠表示 | 必須 |

2.2 描画ツール

| 機能ID | 機能名 | 詳細仕様 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-001 | 選択・移動 | 図形の選択（単体/矩形範囲選択）、移動、コピー、削除 | 必須 |
| DT-002 | 線分ツール | 単線・連続線の描画。入力座標値での確定対応 | 必須 |
| DT-003 | 矩形ツール | 2点指定による矩形描画。回転対応 | 必須 |
| DT-004 | 円・円弧ツール | 中心+半径指定、3点指定による円描画。円弧（始点・終点・半径） | 必須 |
| DT-005 | ポリラインツール | 複数頂点を持つ折れ線。閉合ポリゴン対応 | 必須 |
| DT-006 | テキストツール | 任意位置への文字配置。日本語対応・フォントサイズ・回転角度設定 | 必須 |
| DT-007 | 寸法線ツール | 水平・垂直・平行・角度寸法。寸法スタイル設定（矢印・文字高） | 必須 |
| DT-008 | ハッチングツール | 土工・舗装断面等のハッチングパターン。建設業標準パターン対応 | 推奨 |
| DT-009 | シンボルライブラリ | 建設土木専用シンボル（仮囲い・重機・コーン・測量杭等）の配置 | 推奨 |
| DT-010 | 元に戻す/やり直し | Ctrl+Z/Ctrl+Y による操作履歴管理（最大100ステップ） | 必須 |

2.3 レイヤー管理

| 機能ID | 機能名 | 詳細仕様 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| LY-001 | レイヤー操作 | レイヤーの追加・削除・名称変更・順序変更 | 必須 |
| LY-002 | 表示/非表示 | レイヤー単位での表示切替（目アイコン） | 必須 |
| LY-003 | ロック機能 | レイヤーのロック/アンロック（誤操作防止） | 必須 |
| LY-004 | 色・線種設定 | レイヤーごとの色・線種（実線/破線/一点鎖線）・線幅設定 | 必須 |
| LY-005 | デフォルトレイヤー | 仮設構造物・土工・既存構造物・寸法・注記の5レイヤーを初期生成 | 必須 |
| LY-006 | DXF対応 | DXF出力時にレイヤー情報を完全に保持 | 必須 |

2.4 ファイル入出力

| 機能ID | 機能名 | 詳細仕様 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| IO-001 | DXF出力 | AutoCAD 2010形式（DXF R2010）での書き出し。レイヤー・色・線種保持 | 必須 |
| IO-002 | 内部保存 | JSON形式でブラウザローカルまたはファイルダウンロードとして保存 | 必須 |
| IO-003 | JSON読込 | 保存した内部形式ファイルの読み込み | 必須 |
| IO-004 | DXF読込 | DXF形式ファイルの読み込み・編集（Phase 3） | 将来 |
| IO-005 | PDF出力 | ブラウザ印刷機能経由でのPDF化（Phase 2） | 推奨 |
| IO-006 | テンプレート | 用途別図面テンプレート（仮設・土工・舗装）の呼び出し（Phase 2） | 推奨 |

3. 非機能要件

| カテゴリ | 要件項目 | 目標値・基準 |
| --- | --- | --- |
| パフォーマンス | 描画レスポンス | 60fps以上を維持（10,000図形要素まで） |
| パフォーマンス | ファイル書き出し | DXF出力3秒以内（通常規模図面） |
| 可用性 | オフライン動作 | サーバー接続不要・ブラウザ単体で全機能動作 |
| 互換性 | ブラウザ対応 | Chrome/Edge 最新2バージョン |
| 互換性 | DXF互換 | AutoCAD 2010以降・JW-CADで読み込み可能 |
| セキュリティ | データ管理 | 図面データはローカル処理のみ。外部サーバー送信なし |
| セキュリティ | アクセス制御 | 社内展開時はEntra ID認証と連携（Phase 2以降検討） |
| 保守性 | コード品質 | TypeScript厳格モード・ESLint準拠・単体テストカバレッジ70%以上 |
| ISO準拠 | ISO 27001 | データ取り扱いフロー・アクセスログの記録要件を満たす設計 |

4. システム構成・技術スタック

4.1 技術スタック

| 区分 | ライブラリ/技術 | バージョン | 採用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| フレームワーク | React + TypeScript | 18.x / 5.x | 型安全性・コンポーネント再利用・エコシステムの充実 |
| ビルドツール | Vite | 5.x | 高速ビルド・HMR対応・軽量構成 |
| 描画エンジン | Konva.js + react-konva | 9.x | Canvas 2D・高パフォーマンス・イベント管理 |
| 状態管理 | Zustand | 4.x | 軽量・シンプルなグローバル状態管理 |
| DXF出力 | dxf-writer | 最新 | DXF R2010対応・レイヤー/色/線種サポート |
| スタイル | Tailwind CSS | 3.x | ユーティリティCSS・レスポンシブ対応 |
| テスト | Vitest + Testing Library | 最新 | Vite統合・高速テスト実行 |
| パッケージ管理 | npm | 10.x | Node.js標準・CI/CD連携容易 |

4.2 ディレクトリ構成

civil-draw/

├─ src/

│  ├─ components/

│  │  ├─ Canvas/           # Konvaキャンバス本体（Stage / Layer / Shape 管理）

│  │  ├─ Toolbar/          # 上部ツールバー（ファイル操作・縮尺・用紙設定 等）

│  │  ├─ ToolPanel/        # 左サイドバー（描画ツール選択）

│  │  ├─ LayerPanel/       # 右サイドバー（レイヤー一覧・表示/ロック）

│  │  └─ PropertyPanel/    # 選択オブジェクトのプロパティ編集

│  │

│  ├─ hooks/

│  │  ├─ useCanvas.ts      # キャンバス共通操作（ズーム・パン 等）

│  │  ├─ useSnap.ts        # スナップ制御ロジック

│  │  └─ useTool.ts        # 現在選択中ツール状態管理

│  │

│  ├─ store/

│  │  ├─ canvasStore.ts    # キャンバス状態（縮尺・座標・表示）

│  │  ├─ layerStore.ts     # レイヤー状態管理

│  │  └─ toolStore.ts      # 描画ツール・モード状態

│  │

│  ├─ utils/

│  │  ├─ dxfExporter.ts    # DXF出力ロジック

│  │  ├─ snapEngine.ts     # グリッド・端点・交点スナップ計算

│  │  └─ gridRenderer.ts   # グリッド描画計算

│  │

│  ├─ types/

│  │  ├─ geometry.ts       # 図形（線・円・ポリライン等）型定義

│  │  └─ layer.ts          # レイヤー型定義

│  │

│  └─ main.tsx             # エントリーポイント

│

├─ public/                 # 静的ファイル（index.html・icons 等）

│

├─ tests/                  # 単体・UIテスト

│

├─ package.json             # npm設定

├─ vite.config.ts           # Viteビルド設定

└─ tsconfig.json            # TypeScript設定

4.3 UI レイアウト

| エリア | 位置 | 主な機能 |
| --- | --- | --- |
| 上部ツールバー | 画面上部 固定 | ファイル操作（新規/開く/保存/DXF出力）・縮尺選択・用紙設定・グリッドON/OFF |
| 左サイドバー | 画面左 固定 幅60px | ツールパレット（選択/線分/矩形/円/ポリライン/テキスト/寸法/シンボル） |
| キャンバス | 中央 残領域全体 | Konva.js 描画エリア・ズーム・パン・グリッド・図形描画 |
| 右サイドバー | 画面右 固定 幅240px | レイヤーパネル（上段）・プロパティパネル（下段） |
| ステータスバー | 画面下部 固定 | カーソル座標（X/Y）・縮尺・スナップ状態・選択図形数 |

5. 開発フェーズ計画

| フェーズ | 内容 | 期間目安 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 MVP | キャンバス基本操作・基本図形（線/矩形/円/ポリライン/テキスト）・レイヤー管理・グリッド/スナップ・DXF出力・JSON保存 | 2〜3週間 | DXF出力をAutoCADで読み込み確認・基本操作60fps維持 |
| Phase 2 実用化 | 寸法線ツール・ハッチング・シンボルライブラリ・PDF出力・テンプレート機能・縮尺/用紙設定の完全対応 | 追加2〜3週間 | 現場担当者によるユーザーテスト合格 |
| Phase 3 拡張 | DXF読み込み・図面管理（履歴）・Entra ID認証連携・社内Webサーバー展開・操作マニュアル整備 | 追加2〜3週間 | 9拠点展開完了・ISO 27001準拠確認 |

6. 制約・前提条件

6.1 技術的制約

- DWG形式の直接出力は不可。DXF出力後にODA File Converter等で変換する運用とする

- ブラウザのCanvas APIを使用するため、印刷解像度はモニター依存（高精細印刷はPDF経由を推奨）

- オフライン動作を前提とするため、クラウドストレージ連携はPhase 3以降の検討事項とする

6.2 運用前提

- 対象ブラウザ：Microsoft Edge（社内標準）・Google Chrome

- Entra ID参加済みPC（SKYSEA Client View管理下）での利用を前提とする

- ISO 27001・J-SOX準拠のため、図面データの外部送信は禁止。ローカル処理のみとする

- 社内展開時はITシステム運用管理部が展開・管理を担当する

7. 成果物一覧

| 成果物 | 形式 | 対象フェーズ |
| --- | --- | --- |
| ソースコード（Gitリポジトリ） | TypeScript/React | Phase 1〜3 |
| 実行可能Webアプリケーション | HTML/JS/CSS（静的ファイル） | Phase 1〜3 |
| DXF出力モジュール | TypeScript | Phase 1 |
| 建設土木シンボルライブラリ | SVG/JSON | Phase 2 |
| ユーザー操作マニュアル | PDF | Phase 3 |
| 社内展開手順書 | Markdown/PDF | Phase 3 |
| ISO 27001準拠確認チェックリスト | Excel | Phase 3 |

8. 改訂履歴

| バージョン | 日付 | 改訂者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-14 | ITシステム運用管理部 | 初版作成 |

--- 以上 ---